安全细节

一、使用工具前，请详细阅读说明书。

二、请戴好安全护目与耳罩，以全包安全。

三、请保证使用之空气压力在8kgf/cm2以内。

四、请勿将枪咀对准身体，以免造成伤害。

五、请勿使用氧气、瓦斯气体等易燃易爆气体为工具动力来源。

六、请正确选用钉子规格，以免造成卡钉，造成工具损坏。

七、请勿在装钉时扣发扳机。

八、如发现保险装置故障，请勿继续使用。

九、工具停止使用或维修时，请务必卸下空气接头并取出弹夹内没有打完的钉子。

动力要求

1.动力来源：压缩空气，使用压力为5-8kgf/cm2

2.请配置空气过滤器，确保空气之清洁，以保证工具寿命。

3.导气胶管长度不宜超过5米。

4.无漏气现象，并保持清洁、干燥及管内无杂质、杂屑，以免对工具之零件造成损害。

操作说明

一、装钉

1.卸下空气接头，在无动力下进行，以免造成伤害。

2.选择需要之规格钉子。

3.拉开推钉器将钉子装入钉槽。

4.将推钉器推入（关闭弹夹）。

二、打钉作业

1.连接空气源。

2.请将枪咀对准并紧贴工作物，再启动扳机击发。

3.请勿空打（弹夹无钉时），以免损坏撞针零件。

4.请勿向空击射，以免造成伤害。

三、保养

1.请于使用前在空气接头处向内加入1-2滴润滑油，以保持内部零件润滑，增加工作效率与工具寿命。

2.请保持弹夹与枪咀内外清洁，无任何杂物或胶水，请勿任意拆卸工具，以免损坏。

3.工具如不能正常作业，请在你购物的工具行委托维修。